LED spuldžu tehniskā specifikācija

LED tubulārā spuldze ar jaudu līdz 8W (matēts stikls), ieskaitot barošanas bloka zudumus (gaismeklim 4x8W)

| Nr.p.k | Parametrs | Pasūtītāja prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls, matēts | Jā |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED elementu moduļa (LED plates) konstrukcija: homogēna vai komplektēta no vairākām LED platēm; Konstrukcijā plates savienojuma vietās un izvados nav izmantota lodēšanas, bet konektoru savienojumu tehnoloģija, spuldzes konstrukcijas vibrāciju izturības paaugstināšanai. | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 8W |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 90% |  |
| 12. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 89Lm/W |  |
| 13. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - matēts difurors), ne mazāk kā | 710Lm |  |
| 14. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 15. | Krāsu izšķirtspējas indekss,Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 16. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā |  |

LED Tubulārā spuldze ar jaudu līdz 8W (causpīdīgs stikls), ieskaitot barošanas bloka zudumus (gaismeklim 1x8W)

| Nr.p.k | Parametrs | Pasūtītāja prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls, causpīdīgs | Jā |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED elementu moduļa (LED plates) konstrukcija: homogēna vai komplektēta no vairākām LED platēm; Konstrukcijā plates savienojuma vietās un izvados nav izmantota lodēšanas, bet konektoru savienojumu tehnoloģija, spuldzes konstrukcijas vibrāciju izturības paaugstināšanai. | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 8W |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 90% |  |
| 12. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kāa | 105Lm/W |  |
| 13. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - causpīdīgs difurors), ne mazāk kā | 840Lm |  |
| 14. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 15. | Krāsu izšķirtspējas indekss,Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 16. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā |  |

LED tubulārā spuldze ar jaudu līdz 18W(matēts stikls), ieskaitot barošanas bloka zudumus (gaismeklim 2x18W)

| Nr.p.k | Parametrs | Pasūtītāja prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls, matēts | Jā |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED elementu moduļa (LED plates) konstrukcija: homogēna vai komplektēta no vairākām LED platēm; Konstrukcijā plates savienojuma vietās un izvados nav izmantota lodēšanas, bet konektoru savienojumu tehnoloģija, spuldzes konstrukcijas vibrāciju izturības paaugstināšanai. | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 18W |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 92% |  |
| 12. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 92Lm/W |  |
| 13. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - matēts difurors), ne mazāk kā | 1660Lm |  |
| 14. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 15. | Krāsu izšķirtspējas indekss,Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 16. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā |  |

LED spuldze 9W E27 2700K

| Nr.p.k | Parametrs | Pasūtītāja prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | E27 |  |
| 2. | LED spuldzes patērējamā jauda, līdz | 9W |  |
| 3. | Gaismas leņķis,ne mazāks | 200° |  |
| 4. | Aizsardzības klase | IP20 |  |
| 5. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 25000 stundas |  |
| 6. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 7. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma, ne mazāk kā | 600Lm |  |
| 8. | Gaismas temperatūra, K | 2700K +/-10% |  |
| 9. | Krāsu izšķirtspējas indekss,Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 10. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā |  |

LED spuldze 5W E14 2700K

| Nr.p.k | Parametrs | Pasūtītāja prasība |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | E14 |  |
| 2. | LED spuldzes patērējamā jauda,līdz | 5W |  |
| 3. | Gaismas leņķis,ne mazāks | 200° |  |
| 4. | Aizsardzības klase | IP20 |  |
| 5. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 25000 stundas |  |
| 6. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 7. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma, ne mazāk kā | 210Lm |  |
| 8. | Gaismas temperatūra, K | 2700K +/-10% |  |
| 9. | Krāsu izšķirtspējas indekss,Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 10. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā |  |