LATVIJAS  REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64722234,  E-mail: novads@valka.lv;

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X

Valka

2015.gada 6.aprīlī

Projektēšanas uzdevums

Objekts: Valkas novada Centrālas Bibliotēkas elektroinstalācijas tīklu vienkāršotās renovācija izbūve

Objekta adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads.

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Projektēšanas stadija: Vienkāršotā iekšējo inženiertīklu renovācija

Darba saturs un metodoloģija:

Pasūtītājs:

  - izsniedz projektētājam ēkas inventarizācijas plānus;

  - izsniedz īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopiju;

  - izsniedz Tehniskā projekta „Valkas novada Centrālās bibliotēkas vienkāršotā renovācija, Rīgas ielā 22, Valkā, Valkas novadā” kopiju DWG formātā.

Projektētājs:

  - veic nepieciešamos izpētes darbus;

  - izstrādā iekšējās elektroapgādes (EL) tīklu vienkāršotās renovācijas tehniskās shēmas atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

  - saskaņo tehniskās shēmas ar pasūtītāju un ja nepieciešams ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumu tiesības tiek skartas;

  - saņem pozitīvu būvvaldes lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu.

Projektēšanas tehniskie noteikumi un veicamie darbi:

- EL  sadaļā paredzēt

  - esošā, nolietotā elektroapgādes tīkla demontāžu un jauna izbūvi;

  - aprēķināt nepieciešamo elektroapgādes jaudu;

  - elektro jaudu spēka tīkliem noteikt pēc tehnoloģisko iekārtu parametriem;

  - elektropievadus telpām projektēt pēc pastāvošajām normām atkarībā no telpas rakstura un pasūtītāja norādījumiem;

  - kabeļu šķērsgriezumus aprēķināt uz pieļaujamo spriegumu kritumu;

  - kabeļu šķērsgriezumus izvēlēties uz ilgstoši pieļaujamām strāvām;

  - kabeļiem jābūt noturīgiem pret apkārtējās vides iedarbību un sertificētiem;

  - visus kabeļus paredzēt izbūvēt slēpti. Kur tas nav iespējams, kabeļus paredzēt izbūvēt  kabeļu kanālos;

  - telpu apgaismošanai paredzēt apgaismojumu atbilstoši apgaismojuma normām un pasūtītāja norādījumiem;

  - visi gaismas ķermeņi projektēšanas gaitā jāsaskaņo ar pasūtītāju;

  - paredzēt avārijas evakuācijas apgaismojumu.

Projekta sastāvs:

  - paskaidrojuma raksts  4 eksemplāros;

  - tehniskās shēmas 4 eksemplāros;

  - materiālu specifikācijas 4 eksemplāros;

  - būvdarbu izmaksu aprēķins 1 eksemplārā (atbilstoši LBN 501-06)

  - darbu apjomu tabulas 1 eksemplārā (atbilstoši LBN 501-06)

  - viss projekta sastāvs jāiesniedz digitālā veidā uz datu nesēja PDF un doc formātā (sakārtots saprotami pa mapēm (vispārīgā daļa, grafiskā daļa, un tml.). Katrai PDF un doc datnei ir īss nosaukums, kas skaidri raksturo tajā esošo informāciju;

  - būvdarbu izmaksu aprēķins un darbu apjomu tabulas jāiesniedz xls formātā;

  - grafiskā daļa jāiesniedz arī dwg formātā.